PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Obiekt	Budynek gminny w Starej Błotnicy

Rodzaj robót	Termomodernizacja i przebudowa budynku gminnego wraz z jego częściową rozbiórką Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Lokalizacja	Stara Błotnica, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 8 (obręb 0002) Inwestor	Gmina Stara Błotnica

Biuro kosztorysowe   KOLPROJEKT Biuro Projektowe

25-516 KIELCE ul. Nowy Świat 52

Sporządził   Krzysztof Oleś KIELCE, 11.2021r.

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU (STWiOR ST2, ST3) |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0535/02 |  | Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - analogia: płyty eternitowe faliste 2*4,85*58,26 razem | m2 | 565,122 |
|  |  |  |  | m2 | 565,122 |
| 2 | KNR-W 4-01 0441/04 |  | Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm | m2 | 565,122 |
| 3 | KNR 4-01 0430/06 |  | Rozbiórki więźb dachowych prostych - analogia: demontaż wiązarów stalowych do odnowienia | m2 | 565,122 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna |  | Utylizacja azbestu 565,122*0,02 razem | m3 | 11,302 |
|  |  |  |  | m3 | 11,302 |
| 5 | KNR 4-04 0110/04 |  | Rozebranie słupów z ceowników o wysokości ponad 200mm | m3 | 1 |
| 6 | KNR 4-01 0108/11 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 565,122*0,02+565,122*0,03+1 razem | m3 | 29,256 |
|  |  |  |  | m3 | 29,256 |
| 7 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x) |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 29,256 |
| 8 | KI |  | Osadzenie kotew stalowych do mocowania wiązarów | szt | 64 |
| 9 | KNR 2-02 0406/01 |  | Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,14*0,14*42,33*2 razem | m3 | 1,659 |
|  |  |  |  | m3 | 1,659 |
| 10 | KNNR 2 0405/02 |  | Dachy o rozpiętości do 9,0m z wiązarów deskowych prefabrykowanych | element | 32 |
| 11 | KNR 4-01 0627/04 |  | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków - drewniana konstrukcja dachu 7,1*32 razem | m2 | 227,2 |
|  |  |  |  | m2 | 227,2 |
| 12 | KNR 2-02 0410/04 |  | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm - analogia: łaty drewniane 2*4,85*42,33 razem | m2 | 410,601 |
|  |  |  |  | m2 | 410,601 |
| 13 | KNR 2-02 0410/04 |  | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm - analogia: kontrłaty drewniane 2*4,85*42,33 razem | m2 | 410,601 |
|  |  |  |  | m2 | 410,601 |
| 14 | KNNR 2 0604/02 |  | Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia dachowa 410,601*1,05 razem | m2 | 431,131 |
|  |  |  |  | m2 | 431,131 |
| 15 | KNNR 2 0503/01 |  | Pokrycia dachowe z blachy stalowej - analogia: pokrycie blachą trapezową powlekaną grubosci 0,6 mm oraz wysokości trapezu – 35 mm | m2 | 410,601 |
|  |  |  | 2. IZOLACJE STROPU I DACHU (STWiOR ST2, ST3) |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0429/01 |  | Rozbiórki polep stropów | m2 | 93,2 |
| 17 | KNR 4-01 0108/11 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 93,2*0,15 razem | m3 | 13,98 |
|  |  |  |  | m3 | 13,98 |
| 18 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x) |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 13,98 |
| 19 | KNR 2-02 0607/01 |  | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja stropu folią paroizolacyjną 104,5*1,05 razem | m2 | 109,725 |
|  |  |  |  | m2 | 109,725 |
| 20 | KNR 2-02 0613/03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa wełną gr.25cm | m2 | 104,5 |
| 21 | KNR 2-02 0607/01 |  | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja paroprzepuszczalna wełny na stropie | m2 | 109,725 |

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | KNR 2-02 0607/01 |  | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej - izolacja paroprzepuszczalna wełny 1,05*259,5 razem | m2 | 272,475 |
|  |  |  |  | m2 | 272,475 |
| 23 | KNR 2-02 0613/03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa wełną gr.10cm | m2 | 259,5 |
| 24 | KNR 2-02 0607/01 |  | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja stropu folią paroizolacyjną 1,05*259,5 razem | m2 | 272,475 |
|  |  |  |  | m2 | 272,475 |
| 25 | KNR 2-02 0410/04 |  | Ruszt drewniany pod wiązarami z kantówki 5x11 cm w rozstawie co 90cm | m2 | 259,5 |
| 26 | KNNR 2 0503/01 |  | Pokrycia dachowe z blachy stalowej - analogia: sufit podwieszony blachą trapezową powlekaną gr. 0,6 mm I wysokość trapezu 18 mm. | m2 | 259,5 |
|  |  |  | 3. ROBOTY MUROWE (STWiOR ST2, ST3) |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0349/01 |  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - ściany nośne (rozbiórka do poziomu -0,3m poniżej terenu) 0,25*(16,23*2+8,14*2)*3,44+7-0,25*(3,74*2,85+3,72*2,85+3,66*2,85) razem | m3 | 40,993 |
|  |  |  |  | m3 | 40,993 |
| 28 | KNR 4-01 0349/01 |  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - ścianki działowe 0,15*3,15*(4,9+1,1*2+3,75+1,9)-(0,15*0,8*2,1*4) razem | m3 | 5,016 |
|  |  |  |  | m3 | 5,016 |
| 29 | KNR 4-01 0349/01 |  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - otwory okienne i drzwiowe, poszerzenia 0,25*(0,9*1,5+1,0*2,1*2+3,5*2,7+0,15*2,1*3+1,5*1,5*2+0,45*1,5*2)+0,5 razem | m3 | 5,949 |
|  |  |  |  | m3 | 5,949 |
| 30 | KNR 4-01 0350/01 |  | Rozebranie kominów wolno stojących 0,55*0,55*5,5*2 razem | m3 | 3,328 |
|  |  |  |  | m3 | 3,328 |
| 31 | KNR 4-01 0350/01 |  | Rozebranie kominów wolno stojących - kominy ponad dachem 0,65*0,45*1,9 razem | m3 | 0,556 |
|  |  |  |  | m3 | 0,556 |
| 32 | KNR 4-01 0349/01 |  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - ściana pod wieniec nowoprojektowany 0,25*0,25*(30*2+8,15*4) razem | m3 | 5,788 |
|  |  |  |  | m3 | 5,788 |
| 33 | KNR 4-01 0108/11 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z utylizacją 40,993+5,016+5,949+3,328+0,556+5,788 razem | m3 | 61,63 |
|  |  |  |  | m3 | 61,63 |
| 34 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x) |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 61,638 |
| 35 | KNR 0-16 0153/02 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków gazobetonowych - zamurowanie otworu drzwiowego/okiennego | m2 | 5 |
| 38 | KNNR 2 0308/01 |  | Kominy wolno stojące wieloprzewodowe z cegieł w budynkach (kominy z cegły klinkierowej ponad dachem) | m3 | 0,556 |
| 39 | KNR 4-01 0322/02 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 20 |
| 40 | KNR 2-02 0219/05 |  | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm | m2 | 0,8 |
| 41 | KNR 2-02w 0147/01 |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 1,2m 1,2*3 razem | m | 3,6 |
|  |  |  |  | m | 3,6 |

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | KNR 2-02s 0356/01 |  | Belki stalowe o masie do 1t - analogia montaż nadproży stalowych z dwuteownika IPE 160, wraz z osiatkowaniem i otynkowaniem 1,4*9+1,3+1,9*5 razem | m | 23,4 |
|  |  |  |  | m | 23,4 |
| 43 | KNR 2-02 0290/01 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 0,064+0,09 razem | t | 0,154 |
|  |  |  |  | t | 0,154 |
| 44 | KNR 2-02 0290/02 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 0,128+0,353 razem | t | 0,481 |
|  |  |  |  | t | 0,481 |
| 45 | KNR 2-02w 0210/06 |  | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2/ belki 0,49*0,25*4,5 razem | m3 | 0,551 |
|  |  |  |  | m3 | 0,551 |
| 46 | KNR 2-02w 0210/06 |  | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2/ wieńce stropowe 0,49*0,25*62,8+0,24*0,25*9,1+0,28*0,25*27,3 razem | m3 | 10,15 |
|  |  |  |  | m3 | 10,15 |
|  |  |  | 4. OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU (STWiOR ST2, ST3) |  |  |
| 47 | KNR 4-01 0535/08 |  | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne 0,25*(0,9+1,5*3+0,9*2+0,85*12) razem | m2 | 4,35 |
|  |  |  |  | m2 | 4,35 |
| 48 | KNR 4-01 0535/08 |  | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów | m2 | 1 |
| 49 | KNR 4-01 0535/08 |  | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka kalenicowa 0,4*58,72 razem | m2 | 23,488 |
|  |  |  |  | m2 | 23,488 |
| 50 | KNR 4-01 0108/11 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z utylizacją | m3 | 2 |
| 51 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x) |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z utylizacją | m3 | 2 |
| 52 | KNR 2-02.2 0541/02 |  | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka kominów i wentylatorów | m2 | 4 |
| 53 | KNR 2-02.2 0541/02 |  | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka wiatrownicy 0,5*(4,85*4) razem | m2 | 9,7 |
|  |  |  |  | m2 | 9,7 |
| 54 | KNR 2-02U2 0535/01 |  | Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 25m2/ analogia: wykonanie podprzybitki stalowej 4,85*4*0,3+42,33*2*0,35 razem | m2 | 35,451 |
|  |  |  |  | m2 | 35,451 |
| 55 | KNNR 2 0504/02 |  | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm/ ANALOGIA: obróbki z blachy stalowej powlekanej (obróbka kalenicowa) 0,5*42,33 razem | m2 | 21,165 |
|  |  |  |  | m2 | 21,165 |
| 56 | Kalkulacja indywidualna |  | Dostawa i montaż - płotki przeciwśniegowe 42,33*2 razem | m | 84,66 |
|  |  |  |  | m | 84,66 |
| 57 | KNR 2-02 0508/04 |  | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm/ analogia: rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej 42,33*2 razem | m | 84,66 |
|  |  |  |  | m | 84,66 |
| 58 | NNRNKB 202 0547/04 |  | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych z blachy stalowej powlekanej | szt. | 4 |
| 59 | KI |  | Montaż siatek zabezpieczających rynny przed zanieczyszczeniami | m | 84,66 |
| 60 | KNR 2-02.2 0541/02 |  | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka pas nadrynnowy i podrynnowy |  |  |

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2*0,6*42,33 razem | m2 | 50,796 |
|  |  |  |  | m2 | 50,796 |
| 61 | KNR 2-02.2 0541/02 |  | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne 0,45*(1,55*5+0,85*12+1,5*3+0,9+0,95) razem | m2 | 10,935 |
|  |  |  |  | m2 | 10,935 |
| 62 | NNRNKB 202 0550/03 |  | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm - rury spustowe z blachy stalowej powlekanej 3,2*12 razem | m | 38,4 |
|  |  |  |  | m | 38,4 |
| 63 | NNRNKB 202 0550/07 |  | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 110 mm z blachy stalowej powlekanej - leje spustowe | szt. | 12 |
| 64 | NNRNKB 202 0550/07 |  | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 90 mm z blachy stalowej powlekanej | szt. | 36 |
|  |  |  | 5. TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (STWiOR ST2, ST3) |  |  |
| 65 | KNR 2-02w 1603/02 |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe 134,8*2+33,6*2 razem | m2 | 336,8 |
|  |  |  |  | m2 | 336,8 |
| 66 | KNR 2-02w 1612/02 |  | Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych | m2 | 336,8 |
| 67 | KNNR 2 1505/01 |  | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 336,8 |
| 68 | KNR 4-01 0211/03 |  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach - betonowy daszek nad wejściem do budynku | m2 | 1,5 |
| 69 | KNR 4-01 0701/01 |  | Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odspajający się tynk na ścianach zewnętrznych - przyjęto do 30% ubytków | m2 | 93,117 |
| 70 | KNR 4-01 0108/11 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z utylizacja 93,117*0,02+1,5*0,1 razem | m3 | 2,012 |
|  |  |  |  | m3 | 2,012 |
| 71 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x) |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z utylizacją | m3 | 2,012 |
| 72 | KNR 4-01 0724/01 |  | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjęto do 30% ubytków 0,3*(273,04+37,35) razem | m2 | 93,117 |
|  |  |  |  | m2 | 93,117 |
| 73 | KNR 0-23 2614/02 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0,031 gr.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy barwiony w masie 3,15*(42,13*2+9*2)-(1,5*1,5*5+0,8*1,05*12+1,45*1,15+1,45*1,45*2+1*2,05*4+3,5*2,7*3+0,85*1,45+0,9 *1,5) 18 razem | m2 m2 | 255,784 18 |
|  |  |  |  | m2 | 273,784 |
| 74 | KNR 0-23 2614/09 |  | Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami styropianowymi 0,031 przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie 0,3*(1,5*3*5+0,8*12+1,05*2*12+1,45+1,15*2+1,45*3*2+1*4+2,05*2*4+3,5*3+2,7*2*3+0,85+1,45*2+0,9 +1,5*2) razem | m2 | 37,35 |
|  |  |  |  | m2 | 37,35 |
| 75 | KNR 0-23 2614/10 |  | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 37,35/0,3+3,2*4 razem | m | 137,3 |
|  |  |  |  | m | 137,3 |
| 76 | KNR 0-23 2614/11 |  | Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 9*2+42,13*2-(3,5*3+1*4) razem | m | 87,76 |
|  |  |  |  | m | 87,76 |
| 77 | KNR 23 2612/06 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi poprzez przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości I kondygnacji | m2 | 175 |
| 78 | KNR 2-02 1913/01 |  | Dylatacje | m | 7 |
| 79 | KNNR 5 1104/04 |  | Montaż uchwytów ściennych na flagi za pomocą przykręcania do gotowego podłoża w ścianie w 2 miejscach | szt | 3 |

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (STWiOR ST2, ST3) |  |  |
| 80 | KNR 4-01w 0353/04 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m2 - dla drzwi | szt | 12 |
| 81 | KNR 4-01w 0353/04 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m2 - dla okien | szt | 15 |
| 82 | KNR 4-01w 0353/05 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - dla okien 1,45*1,45*4 razem | m2 | 8,41 |
|  |  |  |  | m2 | 8,41 |
| 83 | KNR 4-01w 0353/05 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - dla drzwi i bram 3,74*2,85*2+3,66*2,85+1,12*2,06+3,5*2,85+3,55*2,85 razem | m2 | 54,149 |
|  |  |  |  | m2 | 54,149 |
| 84 | KNR 4-01 0354/12 |  | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 0,9+1,5*4+0,9*2+0,85*8+1,1*2 razem | m | 17,7 |
|  |  |  |  | m | 17,7 |
| 85 | KNR 4-01 0108/11 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 0,9*2*0,1*12+1*0,1*15+8,41*0,1+54,149*0,1+17,7*0,05*0,25 razem | m3 | 10,137 |
|  |  |  |  | m3 | 10,137 |
| 86 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x) |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 10,137 |
| 87 | KNR 0-19 1023/11 |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - okna O1 145x145cm (zgodnie z załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy) 1,45*1,45*2 razem | m2 | 4,205 |
|  |  |  |  | m2 | 4,205 |
| 88 | KNR 0-19 1023/05 |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - O2 80x105cm (zgodnie z załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy) 0,8*1,05*12 razem | m2 | 10,08 |
|  |  |  |  | m2 | 10,08 |
| 89 | KNR 0-19 1023/11 |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - okna O3 145x115cm (zgodnie z załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy) 1,45*1,15*1 razem | m2 | 1,668 |
|  |  |  |  | m2 | 1,668 |
| 90 | KNR 0-19 1023/11 |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - okna O4 150x150cm (zgodnie z załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy) 1,5*1,5*5 razem | m2 | 11,25 |
|  |  |  |  | m2 | 11,25 |
| 91 | KNR 0-19 1023/10 |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - O5 85x145cm (zgodnie z załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy) 0,85*1,45*1 razem | m2 | 1,233 |
|  |  |  |  | m2 | 1,233 |
| 92 | KNR 0-19 1023/10 |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - O6 90x150cm (zgodnie z załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy) 0,9*1,5*1 razem | m2 | 1,35 |
|  |  |  |  | m2 | 1,35 |
| 93 | KNR 4-01 0920/20 |  | Założenie na nowym miejscu okuć - nawiewniki higrosterowalne | szt | 22 |
| 94 | KNR 2-02.2 2143/03 |  | Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokości do 35cm, grubość min.3cm 1,5*2+0,85*12+1,5+1,55*5+0,9+0,95 razem | m | 24,3 |
|  |  |  |  | m | 24,3 |
| 95 | KNNR 2 1302/03 |  | Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi zewnętrzne antywłamaniowe Dz1, Dz2, Dz3, D4 1*2,05*5 razem | m2 | 10,25 |
|  |  |  |  | m2 | 10,25 |
| 96 | KNR 4-01 0920/20 |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami | szt | 5 |
| 97 | KNR 4-01 0920/24 (dopłata 2x) |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką | szt | 5 |
| 98 | KNR 4-01 0920/24 |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - samozamykacze z regulacją naciągu | szt | 5 |

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | KNR 4-01 0711/01 |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - obróbka obsadzenia | m2 | 15 |
| 104 | KNNR 2 1106/03 |  | Bramy garażowe uchylne podnoszone mechanicznie - analogia: brama stalowa B1 rozwierna dwuskrzydłowa z drzwiami wejściowymi, zewnętrzna (izolowana termicznie) 3,5*2,7*3 razem | m2 | 28,35 |
|  |  |  |  | m2 | 28,35 |
| 105 | KNR 4-01 0920/20 |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami | szt | 3 |
| 106 | KNR 4-01 0920/24 |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką | szt | 3 |
|  |  |  | 7. TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH (STWiOR ST2, ST3, ST4) |  |  |
| 107 | KNR 2-01 0310/02 |  | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład/ głębokość wykopu około 0,6m 0,8*0,6*(43,73*2+10,6*2) razem | m3 | 52,157 |
|  |  |  |  | m3 | 52,157 |
| 108 | KNR 2-01 0501/01 |  | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III 0,8*0,3*(43,73*2+10,6*2) razem | m3 | 26,078 |
|  |  |  |  | m3 | 26,078 |
| 109 | KNR 4-01 0108/11 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z utylizacja | m3 | 26,078 |
| 110 | KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x) |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z utylizacją | m3 | 26,078 |
| 111 | KNR 0-17 2608/01 |  | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany fundamentowe 0,8*(43,73*2+10,6*2) razem | m2 | 86,928 |
|  |  |  |  | m2 | 86,928 |
| 112 | KNR 0-23 2612/01 |  | Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych/ analogia: docieplenie ścian fundamentowych płytami styrodurowymi gr.10cm | m2 | 86,928 |
| 113 | KNR 2-02.2 0618/01 |  | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ścian fundamentowych | m2 | 86,928 |
| 114 | KNR 23 2612/06 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER przez przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości I kondygnacji | m2 | 27,165 |
| 115 | KNR 23 0931/02 |  | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o gr. 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-TYNK ŻYWICZNY NA COKOŁACH 0,25*(43,73*2+10,6*2) razem | m2 | 27,165 |
|  |  |  |  | m2 | 27,165 |
| 116 | KSNR 6 0106/06 |  | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm 0,7*(43,73*2+10,6*2) razem | m2 | 76,062 |
|  |  |  |  | m2 | 76,062 |
| 117 | KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x) |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 76,062 |
| 118 | KNR 2-31 0511/03 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej | m2 | 76,062 |
| 119 | KNNR 6 0404/01 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (43,73*2+10,6*2) razem | m | 108,66 |
|  |  |  |  | m | 108,66 |
|  |  |  | 8. POZOSTAŁE ROBOTY TOWARZYSZĄCE (STWiOR ST2, ST3) |  |  |
| 120 | Kalkulacja indywidualna |  | Spięcie klamrami stalowymi konstrukcji ścian nośnych | kpl. | 4 |

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | KI |  | Montaż zadaszenia poliwęglanowego nad drzwiami wejściowymi | szt | 4 |
|  |  |  | 12. TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH (STWiOR ST2, ST3) |  |  |
| 162 | KNR 2-02w 1603/02 |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe 7,72*3,75 | m2 | 28,95 |

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | razem | m2 | 28,95 |
| 163 | KNR 0-23 2614/02 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0,031 gr.10cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża - bez wyprawy tynkarskiej 28,95-(1*2,05) razem | m2 | 26,9 |
|  |  |  |  | m2 | 26,9 |
| 164 | KNR 0-23 2614/09 |  | Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami styropianowymi 0,031 przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie 0,2*(1+2,05*2) razem | m2 | 1,02 |
|  |  |  |  | m2 | 1,02 |
| 165 | KNR 0-23 2614/10 |  | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m | 5,1 |
| 166 | KNR 23 2612/06 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi poprzez przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki | m2 | 26,9 |