PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekt	Budynek gminny w Starej Błotnicy

Rodzaj robót	Termomodernizacja i przebudowa budynku gminnego wraz z jego częściową rozbiórką Kod CPV	45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Lokalizacja	Stara Błotnica, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 8 (obręb 0002) Inwestor	Gmina Stara Błotnica

Biuro kosztorysowe   KOLPROJEKT Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52

Sporządził   Krzysztof Oleś Kielce, 11.2021r.

Rodos 7.0.17 [9807]	Strona 2/2

Przedmiar robót

Budynek gminny w Starej Błotnicy

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 UTWARDZENIE TERENU (STWiOR ST2) |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0301/02 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 0,35*566 razem | m3 | 198,1 |
|  |  |  |  | m3 | 198,1 |
| 2 | KSNR 6 0106/06 |  | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm PIASEK | m2 | 566 |
| 3 | KSNR 6 0106/06 |  | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm KRUSZYWO 0/31,5mm | m2 | 566 |
| 4 | KNR 2-31 0105/05 |  | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 566 |
| 5 | KNR 2-31 0407/01 |  | Obrzeża betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 17 |
| 6 | KNR 2-31 0511/02 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej | m2 | 566 |
| 7 | KNNR 1 0526/01 |  | Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim | m3 | 198,1 |
| 8 | KNNR 6 0403/03 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 500 |
|  |  |  | 2 OGRODZENIE DZIAŁKI (STWiOR ST2) |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0312/06 |  | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III | dół | 152 |
| 11 | KNR 2-02 0203/01 |  | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,08*152 razem | m3 | 12,16 |
|  |  |  |  | m3 | 12,16 |
| 12 | KNR 2-02 1804/02 |  | Ogrodzenie o wysokości 1,5 m z przęseł stalowych zgrzewanych na słupkach stalowych systemowych (siatka z drutu ocynkowanego ⌀ 4 mm o oczkach 50x200 mm; słupki 40x60x3 mm ocynkowane) 62,7+86+60,3+92,3 razem | m | 301,3 |
|  |  |  |  | m | 301,3 |
| 13 | KNR 2-02 1808/08 |  | Furta o wysokości 1,8 m i szer.1,0 m, metalowa systemowa | kpl | 2 |
| 14 | KNR 2-02 1808/08 |  | Brama 2-skrzydłowa o wysokości 1,8m szer.6,0m, metalowa systemowa | kpl | 1 |
| 15 | KNR 2-31 0407/01 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - cokolik z płyty betonowej | m | 301,3 |