SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

ST – 01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

I PRZYGOTOWAWCZE

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot rozbiórkowych dla zadania pod nazwą

„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce „

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi robót.

## Przedmiot i zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac rozbiórkowych na terenie SUW Czyżówka:

I. ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, OSADNIKÓW WÓD POPŁUCZNYCH, KOMORY ZASUW, SIECI UZBROJENIA TERENU.

- Ogrodzenie placu rozbiórki i wygrodzenie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych i dróg dojazdowych prowadzących do wszystkich zabudowań przeznaczonych do rozbiórki.

- Odłączenie mediów od sieci instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, a następnie demontaż instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej.

- Usunięcie warstw dachowych i przekryć. Materiały pochodzące z przekryć dachowych np. papa lub ewentualnie płyty eternitu należy odpowiednio sklasyfikować i utylizować w oparciu o aktualne rozporządzenia.

- Rozbiórka budynku gospodarczego. Rozbiórkę konstrukcji stalowej budynku prowadzić etapowo, sukcesywnie demontując elementy budynku. Należy ostrożnie  zdemontować elementy budynku w celu ewentualnego ponownego montażu w innym miejscu.

- Rozbiórka komór zasuw i osadników. Rozbiórkę przeprowadzić przy pomocy urządzeń wyburzeniowych, rozpoczynając od wyburzenia płyt stropowych a następnie ścian. Rozbiórkę likwidowanych ścian należy prowadzić rozpoczynając od góry rozkruszając kolejno ich fragmenty. Ściany należy wyburzać sukcesywnie na całym obszarze nie pozostawiając nieusztywnionych fragmentów pojedynczych ścian. Odpady po rozbiórce należy odpowiednio sklasyfikować i utylizować.

- Rozbiórka warstw posadzkowych i fundamentów przy udziale urządzeń wyburzeniowych. Wszelkie pozostałości po fundamentach należy wybrać z gruntu.

- Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych należy wywieźć na wysypisko wszystkie materiały pozostałe po rozbiórce. Materiały przewidziane do utylizacji należy oddzielić od pozostałych i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy pozostałe po fundamentach i posadzkach należy zasypać. Zasypkę wykonać piaskiem średnim zagęszczanym warstwami o miąższości ~30cm do wskaźnika zagęszczenia JS = 0,99. Następnie należy uporządkować obszar rozbiórki, wyrównać zagęszczony teren oraz usunąć tymczasowe zabezpieczenia placu rozbiórki.

Rozbiórkę należy poprzedzić opracowaniem szczegółowego harmonogramu robót rozbiórkowych i technologii rozbiórki dla poszczególnych obiektów budowlanych.  Harmonogram powinien być wykonany z zachowaniem przepisów BHP oraz zawierać plan BIOZ.

## Nazwy i kody WSZ

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV)

CPV-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

CPV-45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

CPV-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z ST-00 „Wymagania ogólne” oraz z określeniami przywołanymi w pozostałych ST.

- MATERIAŁY I WYROBY

Przy robotach rozbiórkowych materiały nie występują.

Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe, elementy pozostałe. Wszystkie zdemontowane urządzenia, materiały i gruz należy wywieźć z terenu budowy. Wykonawca musi udokumentować pisemnie miejsce złożenia w/w materiałów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zawarto w ST-00 "Wymagania ogólne".

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST „Roboty rozbiórkowe” stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt:

- nożyce do cięcia metalu

- ciężkie narzędzia wyburzeniowe

- szczęki hydrauliczne

- młoty pneumatyczne

- palniki acetylenowe

- rusztowanie robocze

- drabiny

- szlifierka kątowa,

- drobne narzędzia: młotek, przecinak, obcęgi

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w ST-00 "Wymagania ogólne".

Do transportu materiałów rozbiórkowych, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu:

- samochód ciężarowy skrzyniowy 5, 10÷15 t

- samochód dostawczy

- podnośnik koszowy

- koparka z młotem hydraulicznym

- żuraw samochodowy

- spychacz

- koparko - ładowarka

UWAGA:

Parametry sprzętu podano orientacyjnie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

## Ogólne warunki wykonania

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”

Roboty towarzyszące obejmują:

- zabezpieczenie elementów budowli i instalacji przed uszkodzeniem podczas robót,

- wykonanie prac porządkowych,

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia

nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.

## Szczegółowe warunki wykonania

5.2.1. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robót należy przygotować w sąsiedztwie omawianych obiektów przyobiektowe place budowy, dla składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, odpowiednio zabezpieczone (taśmy ostrzegawcze, parkany, barierki) i oznakowane (tablice ostrzegawcze) oraz w miarę potrzeby oświetlone, a także zaplecze budowy zasilane w energię elektryczną i wodę.

5.2.2. Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopu

W celu rozebrania części podziemnych omówionych obiektów należy odkopać ściany zewnętrzne do poziomu posadowienia obiektów, a w przypadku instalacji do poziomu umożliwiającego ich demontaż. Szczegółowe warunki dotyczące wykopów oraz ich zabezpieczenia zostały zawarte w ST-02 „Roboty ziemne”.

5.2.3. Przyobiektowe place robót rozbiórkowych

W rejonie każdego z rozbieranych obiektów należy przygotować przyobiektowe place budowy, na których będą składowane materiały rozbiórkowe (w pierwszej fazie robót), podstawiany będzie sprzęt budowlany i odbywać się będzie załadunek materiałów do wywozu. Transport sprzętu z innych miejsc, na przyobiektowe place robót rozbiórkowych zapewni Wykonawca. Koszty wywozu oraz zapewnienie miejsca składowania poza teren SUW w Czyżówce znajdą się w obowiązkach Wykonawcy.

5.2.4. Zaplecze socjalno-administracyjne i awaryjne składowisko materiałów rozbiórkowych

W miejscach zlokalizowanych możliwie blisko obiektów należy urządzić zaplecze dla potrzeb socjalno- administracyjnych w formie barakowozów. Do zapleczy tych należy doprowadzić energię elektryczną i wodę z istniejących na terenie SUW punktów poboru.

5.2.5. Warunki wykonania robót rozbiórkowych oraz przepisy BHP

Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości eksploatacyjnej Stacji Uzdatniania Wody należy przestrzegać przepisy i wymogi obowiązujące na terenie modernizowanego obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na niezapylanie powietrza i na nie składowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki na placach przyobiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić poza teren SUW, a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego przygotowanych punktach.

Przepisy BHP:

- przed rozpoczęciem robót należy przełożyć lub odłączyć istniejące sieci: prądu, gazu, sieci technologicznych, sterowniczych wody itp., które znajdują się w rozbieranym obiekcie lub obok. Przyłączenie lub odłączenie instalacji musi być wykonane przez osoby uprawnione z ramienia Zamawiającego i potwierdzone wpisem do dziennika rozbiórki.

- teren, na którym będą prowadzone rozbiórki należy ogrodzić (taśmą ostrzegawczą, parkanem lub barierką), oznaczyć tablicami ostrzegawczymi oraz w miarę potrzeby oświetlić

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zapoznać pracowników z „projektem robót rozbiórkowych” i bezpiecznymi metodami ich wykonania

- przy prowadzeniu rozbiórek należy przestrzegać zasady, aby usuwanie jednego z elementów budynku lub obiekt nie spowodowało spadanie lub zawalenie się innych oraz by przebywanie robotników pod pracującym sprzętem lub na niższych kondygnacjach było wykluczone.

- roboty rozbiórkowe winny być wykonane przez fachowe przedsiębiorstwa posiadające odpowiedni sprzęt budowlany i zatrudniające wykwalifikowanych pracowników.

- podczas prowadzenia robót rozbiórkowych siła wiatru nie powinna przekraczać 10m/sek. a widoczność winna być wystarczająca (powyżej 30m). Nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi.

- sprzęt budowlany jak: liny, zblocza, haki i pęta muszą być codziennie przeglądane przez operatora żurawia czy znajdują się w stanie zdatnym do pracy. Żuraw przed rozpoczęciem robót winien być odebrany przez Rejonowy Dozór Techniczny. Pozostały sprzęt budowlany również winien być sprawny.

- znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii napowietrznych oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a napięcie w liniach energetycznych wyłączyć.

- w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny jak: hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa.

- jeżeli praca ma być wykonywana na wysokościach powyżej 2 metrów ponad otaczającym terenem bez użycia rusztowania to należy zabezpieczyć robotników w szelkowe pasy bezpieczeństwa z linką zapinającą do przełożenia przez linę ochronną rozpiętą do masztów umocowanych przy obu końcach frontu robót.

- stan zdrowia brygady rozbiórkowej musi być dobry i wolny od chorób.

Podczas prowadzenia robót ściśle przestrzegać przepisów BHP, roboty powinny być prowadzone ściśle z obowiązującymi przepisami.

- KONTROLA JAKOŚCI

## Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

## Wymagania szczególne

6.2.1. Kontrola jakości wykonanych robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji, przy akceptacji Inspektora Nadzoru.

Kontrolę jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWiOR.

6.2.2. Zakres kontroli robót

- przed przystąpieniem do robót osoby uprawnione wpisem do dziennika budowy stwierdzają, że odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Na podstawie takiego wpisu Inspektor Nadzoru dopuszcza Wykonawcę do prac,

- ścisłe przestrzeganie przepisów BHP a szczególnie dotyczących rozbiórki elementów azbestowych, ich składowania i wywozu do utylizacji – prace te wykonywać może wyłącznie firma koncesjonowana, która każdorazowo przedstawi Inspektorowi Nadzoru poświadczenie o odbiorze azbestu przez upoważnioną firmę utylizacyjną,

- sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostały elementy rozbieranych konstrukcji.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

- DOKUMENTY ZWIĄZANE

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z przepisami i dokumentami wymienionymi w punkcie 10. ST-00 "Wymagania ogólne" oraz z następującymi dokumentami:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797) oraz przepisy wykonawcze,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) oraz przepisy wykonawcze,

- PN-IEC 60445-2002- Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacja.

- PN-EN-ISO 9001,2001- Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Uwaga:

Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich stosowania.